# Discusión Técnica y Análisis de Resultados

- ¿Cuál es el área total del diseño y cuántas celdas contiene?

El diseño sintetizado de la ALU+ síncrona consume un área total de 643 Slice LUTs (Look-Up Tables para la lógica combinacional) y 54 Slice Registers (Flip-Flops FDCE dedicados a los registros de entrada y salida).

- ¿Cuál es el período del reloj y qué frecuencia representa?

El sistema está restringido mediante un archivo XDC a un período de 10 ns, lo que representa una frecuencia objetivo de 100 MHz.

- ¿Qué significan WNS y TNS? ¿El diseño cumple timing?

- WNS (Worst Negative Slack): Representa el peor margen de tiempo en la ruta más crítica del diseño. Si es negativo, el diseño falla.

- TNS (Total Negative Slack): Es la sumatoria de todos los márgenes negativos de las rutas que fallan.

- Cumplimiento: El diseño NO cumple timing. El reporte arrojó un WNS de -27.232 ns, lo que significa que el retardo lógico excede por más de 27 nanosegundos el período permitido de 10 ns.

- ¿Cuál es el critical path? Identificar su Startpoint, Endpoint y Path Group.

Al ejecutar el análisis de caminos completos, se identificó la siguiente ruta crítica:

- Startpoint: reg_B_reg[0]/C (Registro síncrono de entrada).

- Endpoint: Flags_out_reg[2]/D (Registro síncrono de salida de la bandera de Cero - Z).

- Path Group: clk (Agrupado por la restricción de 10 ns).

- Data Path Delay: 37.073 ns.

- ¿Qué operaciones o celdas provocan el mayor retraso en ese camino?

El cuello de botella absoluto es la operación de División de Hardware. El retraso masivo de 37.073 ns se debe a que la señal debe atravesar una profundidad de 89 niveles lógicos en un solo ciclo de reloj, siendo la inmensa mayoría de este retraso provocado por la propagación a través de 77 celdas CARRY4 interconectadas en cascada para calcular los residuos parciales.

- ¿Qué optimizaciones implementarían para mejorar el diseño? Justificar su respuesta.

La optimización principal sería aplicar Pipelining (Segmentación) dentro del módulo del Divisor combinacional.

- Justificación: Al insertar Flip-Flops intermedios en la cascada de celdas CARRY4, el gigantesco camino lógico de 89 niveles se fractura en tramos mucho más cortos. Aunque la ALU requeriría múltiples ciclos de reloj para entregar el cociente (aumentando la latencia), el tiempo de propagación entre registros se reduciría drásticamente, eliminando el retardo de 37 ns y permitiendo elevar significativamente la frecuencia máxima de operación (Fmax) de todo el sistema.